Tortricidae Molecular Protocol

T. M. Gilligan

Colorado State University

June 2010

Gene: 		Cytochrome oxidase I (COI)

Length: 	Approximately 700 bp

Primers:	25 nmole DNA Oligo (IDT)

| LCO-1490 | GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G |
| --- | --- |
| HCO-2198 | TAA ACT TCA GGG TGA CCA AAA AAT CA |

PCR mix:	TaKaRa Ex Taq Hot Start (RR006A)

PCR protocol:

- Create master mix containing:

| 37.75 µl | Water |
| --- | --- |
| 5.00 µl | 10X buffer |
| 4.00 µl | dNTPs |
| 1.00 µl | Primer LCO-1490 |
| 1.00 µl | Primer HCO-2198 |
| 0.25 µl | Taq |

- Add 49 µl of master mix to each PCR tube

- Add 1 µl DNA template for total of 50 µl per PCR reaction

PCR program:

T50/C39 (TODDCOI) – approximately 1 ½ hours

- 94°C / 3 min.

- 39 cycles of:

  - 94°C / 20 sec.

  - 50°C / 20 sec.

  - 72°C / 30 sec.

- 72°C / 5 min.

- Hold at 4°C

Run PCR product on normal gel (9 µl DNA + 2 µl dye) and note band intensity.

Clean successful amplifications using standard PCR cleanup protocols.

Samples are now ready for sequencing.